# AI产业术语全解：从CPO到TGV的23个核心概念

原文日期 2026-06-02    文件生成 2026-09-12

阅读网站原文

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

AI 产业链投资涉及大量技术术语，从光互连到先进封装，每个名词背后都对应一条供应链逻辑。本文按"它是什么 → 放在产业链哪里 → 为什么对投资重要"三个维度，梳理 23 个高频出现的核心概念。

# 一、光互连与交换

## 1. CPO：Co-Packaged Optics，共封装光学

它是什么？把光学引擎和交换芯片/ASIC 封装在一起，而非插在交换机前面板。核心是缩短光电转换之间的距离，降低功耗和延迟。

为什么需要？AI 集群数据交换量太大——传统架构电信号走远损耗大、前面板空间有限插不了更多光模块、高速信号完整性压力大。

投资含义：CPO 利好高功率 CW Laser、硅光芯片、FAU 光纤阵列、光引擎封装、光电测试设备、高端交换芯片生态。代表标的：LITE、COHR、AVGO、MRVL、VIAV、天孚通信、太辰光。

## 2. NPO：Near-Packaged Optics，近封装光学

它是什么？把光学引擎放到 GPU/ASIC 附近，但还没有像 CPO 那样完全集成进去。

| 对比 | NPO | CPO |
| --- | --- | --- |
| 集成程度 | 中等 | 很高 |
| 距离芯片 | 很近 | 几乎贴在一起 |
| 量产难度 | 较低 | 较高 |
| 维护难度 | 较低 | 较高 |
| 适用阶段 | 过渡/现实方案 | 长期方案 |
| 模块厂参与度 | 仍然较高 | 可能下降 |

为什么重要？NPO 可能比 CPO 更早放量。AI 服务器内部 GPU 之间高速互联，铜线功耗和距离开始吃紧时，NPO 是把光互联推进到更靠近 GPU 位置的现实路径。可能是 2027 年最值得跟踪的光互联升级方向。

利好：光引擎、硅光、SerDes、Driver/TIA、FAU、高速封装测试、部分光模块厂。

## 3. OCS：Optical Circuit Switch，全光交换

它是什么？用光信号直接切换通信路径，不经过"光→电→光"的转换。

为什么 AI 集群需要？大模型训练中 GPU 集群数据流量巨大。传统电交换带来功耗、延迟、设备成本、网络拥塞。OCS 可以提高调度效率，尤其适合大规模集群。

投资含义：利好光交换设备、MEMS 光开关、硅光、轻相干模块、光纤连接器、网络系统厂商。Google 在 OCS 方向布局激进，值得单独跟踪。

# 二、光模块电芯片

## 4. DSP：Digital Signal Processor，数字信号处理芯片

它是什么？高速光模块里的"大脑"，负责修正高速信号失真、噪声、补偿和编码。速率越高，信号越容易失真，DSP 负责把信号修正回来。

功能：信号补偿、PAM4 编码解码、均衡抵消通道损耗、降低误码率、管理功耗和链路状态。

投资含义：800G/1.6T 光模块的重要电芯片。受益：Broadcom、Marvell、Credo、MaxLinear、Semtech、部分国产 DSP 厂商。但行业也在发展 LPO/LRO 等低功耗方案试图减少或简化 DSP。

## 5. TIA：Transimpedance Amplifier，跨阻放大器

它是什么？接收端电芯片，把 PD 产生的微弱电流信号放大成可处理的电压信号。光信号→PD 转电流→TIA 放大→DSP/CDR 处理。

投资含义：速率升级后，TIA 需要更高带宽、更低噪声、更低功耗、更好线性度。受益：MACOM、Broadcom、Marvell、Semtech、MaxLinear。

## 6. Driver：驱动芯片

它是什么？发射端电芯片，控制激光器或调制器如何发光。DSP/SerDes → Driver → EML 或调制器 → 光信号发出。

投资含义：与 TIA 一样，属于光模块关键电芯片。高速模块升级到 800G/1.6T 后，Driver 难度同步提升。

## 7. SerDes：Serializer/Deserializer，串并转换器

它是什么？高速数据接口芯片，在并行数据和串行高速数据之间互相转换。NPO/CPO 中 GPU、ASIC、光引擎之间都需要高速数据传输，SerDes 速度和功耗直接影响系统带宽和能效。

投资含义：SerDes 是 AI 芯片之间高速通信的底层能力。受益：Broadcom、Marvell、Credo、Astera Labs、Rambus。

# 三、光芯片与激光器

## 8. PD：Photodiode，光电二极管/探测器

它是什么？接收端器件，把光信号转换成电信号。如果说激光器是"发光的人"，PD 就是"看光的人"。

为什么 200G PD 会紧缺？800G/1.6T 光模块从 100G/lane 走向 200G/lane，要求 PD 响应更快、带宽更高、噪声更低、良率更难、和 TIA 配合要求更高。

投资含义：利好 InP 光芯片厂、高速接收端器件厂、光模块上游供应链。但注意：如果 NPO/CPO 中 PD 被集成进硅光芯片，传统独立 PD 的长期逻辑可能会弱化。

## 9. EML：Electro-Absorption Modulated Laser，电吸收调制激光器

它是什么？高速光模块中常用的发射端激光器，把电信号转换成高速光信号。在长距离和高速场景下表现好。

为什么重要？800G/1.6T 光模块放量 → 高速 EML 需求增加 → InP 光芯片、外延、衬底、封装测试受益。这是当前光通信紧缺环节之一。

受益：Lumentum、Coherent、源杰科技、长光华芯、AXT/云南锗业等 InP 衬底映射。

## 10. CW Laser：Continuous Wave Laser，连续波激光器

它是什么？持续稳定发光的激光器。不像 EML 自己完成高速调制，它提供稳定光源，由调制器把信息加载到光上。

为什么 CPO/硅光需要它？硅光方案中光源外置，由 CW Laser 提供持续光，再通过硅光芯片中的调制器处理信号。CPO/NPO/硅光越发展，高功率高可靠性 CW Laser 越重要。

一句话：EML 偏传统高速模块放量，CW Laser 偏 CPO/硅光/外部光源路线。

## 11. 硅光：Silicon Photonics

它是什么？用硅基半导体工艺制造光学器件，提高集成度、降低成本、提升规模化能力。

| 传统分立光器件 | 硅光 |
| --- | --- |
| 器件分散 | 集成度高 |
| 装配复杂 | 更适合规模制造 |
| 成本较高 | 长期有降本潜力 |
| 一致性较难控制 | 工艺平台化更强 |

短板：硅本身不擅长发光，因此仍需要外部光源（如 CW Laser）。利好 CPO、NPO、光引擎、硅光代工、外部激光器、光电测试。

## 12. 轻相干：Light Coherent

它是什么？介于传统强度调制和完整相干通信之间的折中方案。保留部分相干优势，同时控制成本和功耗。

为什么可能重要？AI 集群规模扩大后，光纤数量、链路距离、网络调度复杂化。轻相干可减少光纤占用、提高链路效率。

偏中长期路线：利好相干 DSP、硅光、OCS、高端光模块、光通信测试。短期不如 800G/1.6T 模块直接。

## 13. FAU：Fiber Array Unit，光纤阵列单元

它是什么？把多根光纤精准排列并与光芯片连接的无源器件——光芯片和光纤之间的"精密接口"。

为什么重要？CPO/NPO/硅光方案中光纤数量多、排列密度高、耦合精度要求极高。FAU 对不准，光信号损耗变大。属于"不起眼但很关键"的环节。

受益：天孚通信、太辰光、其他精密光器件厂商。A 股常被当做 CPO/硅光/光引擎核心配套来炒。

# 四、电缆与互联架构

## 14. AEC：Active Electrical Cable，有源电缆

它是什么？带有主动电芯片的高速铜缆，比普通铜线传输更远、信号更稳定，但本质仍是电信号传输。

为什么 NPO 可能替代部分 AEC？AI 服务器内部 GPU 连接速率越来越高，铜缆面临距离限制、功耗提升、散热压力、信号完整性问题。NPO 把部分链路光化，可能替代一部分 AEC 市场。

投资含义：AEC 利好 Credo、Astera Labs 等互联芯片公司。若 NPO 渗透加快，部分 AEC 增量可能被光互联吃掉。

## 15. Scale-up 与 Scale-out

Scale-up（机柜内扩展）：把多个 GPU/ASIC 更紧密地连在一起，像一台更大的计算机。重点：低延迟、高带宽、近距离。NPO 主要服务 Scale-up。

Scale-out（集群间扩展）：把很多服务器/机柜连成一个大集群。重点：大规模、远距离、高吞吐。传统 800G/1.6T 光模块主要服务 Scale-out。

# 五、先进封装

## 16. Interposer：中介层

它是什么？先进封装中连接 GPU、HBM、芯片之间的中间层——就像一块高密度转接板。

为什么从硅到玻璃？传统 CoWoS 用硅中介层。AI GPU 越来越大、HBM 越来越多，封装面积变大。硅中介层在尺寸、成本、加工效率上遇到压力。玻璃 Interposer 可做更大尺寸、损耗低、平整度好、成本有潜力下降、适合面板级加工。

利好：特种玻璃、TGV 设备、研磨设备、涂胶设备、检测设备、先进封装厂。

## 17. TGV：Through Glass Via，玻璃通孔

它是什么？在玻璃里打垂直通孔实现上下层电连接。类比 TSV（硅通孔）：TSV 用在硅上，TGV 用在玻璃上。

为什么难？玻璃硬、脆、容易裂。要在玻璃上打大量微孔，还要保证孔壁质量、金属填充和可靠性。TGV 是玻璃基板/玻璃 Interposer 的关键工艺瓶颈。

## 18. CoWoS：Chip on Wafer on Substrate

它是什么？台积电先进封装技术，通过中介层把 GPU 和 HBM 放在同一个封装里。NVIDIA 高端 GPU（H100、B100、B200、GB200 等）高度依赖 CoWoS 产能。这是过去两年 AI GPU 放量的关键瓶颈之一。

利好：TSMC、HBM、先进封装设备、载板、中介层、封测、材料。

## 19. Glass Core：玻璃核心载板

它是什么？用玻璃作为封装基板核心材料，未来可能替代部分有机 ABF 载板。和 Glass Interposer 不同——Glass Core 更像是把封装基板中间的"骨架"换成玻璃。

优势：尺寸稳定性好、平整度好、适合高密度布线、热稳定性好、可能支持更大封装。

节奏偏慢：这条线目前仍偏长期。Intel、Samsung、AMD 均有探索，但真正大规模替代 ABF 不会太快，不能当成 2026 年主线。

## 20. ABF：Ajinomoto Build-up Film，ABF 载板材料

它是什么？高端封装基板里的核心绝缘材料。高性能 CPU、GPU、AI 加速器都需要 ABF 载板。

和玻璃的关系：更现实的路径：CoWoS/硅中介层先升级 → 玻璃 Interposer 进入先进封装 → Glass Core 未来再挑战 ABF 载板部分市场。短期不会马上颠覆。

# 六、产业链关系图

AI 集群互联链：

GPU / ASIC 算力提升
    → HBM 数量增加、I/O 密度提升
    → CoWoS 面积压力上升
    → 玻璃 Interposer / TGV / 翘曲控制

高速互联链：

AI 集群规模扩大
    → GPU 之间、机柜之间数据交换暴增
    → 800G / 1.6T 光模块放量
    → EML / PD / DSP / TIA / Driver / FAU 紧缺
    → NPO / CPO / OCS / 轻相干演进

# 七、投资时间维度

| 时间 | 名词 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 短期最易兑现 | 800G/1.6T | 已在出货放量 |
|  | EML | 高速模块直接需要 |
|  | PD | 接收端紧缺，受 1.6T 放量拉动 |
|  | DSP/TIA/Driver | 光模块电芯片直接受益 |
|  | FAU/CW Laser | 高速模块和 CPO/硅光路线提前备货 |
| 中期值得跟踪 | NPO | 可能 2027 年切入 GPU 近端互联 |
|  | CPO | 交换机长期方向，量产节奏有分歧 |
|  | OCS | Google 等大厂可能推动架构变化 |
|  | 轻相干 | 数据中心网络效率升级路线 |
| 长期大空间 | Glass Interposer | 先进封装新路线，2028 年后更关键 |
|  | Glass Core | 更长期，可能 2029 年后挑战 ABF |
|  | TGV | 玻璃封装核心工艺，但仍需验证 |

# 八、最简记忆版

| 名词 | 一句话解释 |
| --- | --- |
| CPO | 把光引擎和交换芯片封在一起，降低功耗、提高带宽密度 |
| NPO | 把光引擎放到 GPU/ASIC 附近，比 CPO 更现实的过渡方案 |
| PD | 接收端光电探测器，把光信号变成电信号 |
| OCS | 全光交换，减少光电转换，提高大集群网络效率 |
| DSP | 光模块里的信号处理芯片，负责修正高速信号失真 |
| EML | 高速光模块常用激光器，负责发射光信号 |
| CW Laser | 连续波激光器，CPO/硅光外部光源核心 |
| FAU | 光纤阵列，把光纤和光芯片精准连接 |
| TIA | 接收端放大器，把 PD 的微弱电信号放大 |
| Driver | 发射端驱动芯片，控制激光器或调制器 |
| SerDes | 高速串并转换接口，芯片间高速通信基础 |
| 硅光 | 用硅工艺做光器件，提高集成度和规模化能力 |
| 轻相干 | 比传统光模块更高效、比完整相干更轻量的传输方案 |
| AEC | 有源铜缆，短距离高速电连接，部分可能被 NPO 替代 |
| Scale-up | GPU 近距离互联，偏机柜内 |
| Scale-out | 大规模服务器互联，偏机柜间和集群间 |
| Interposer | 先进封装中连接 GPU 和 HBM 的中介层 |
| TGV | 玻璃通孔，是玻璃 Interposer/基板关键工艺 |
| CoWoS | 台积电先进封装，把 GPU 和 HBM 封装在一起 |
| Glass Core | 玻璃核心载板，长期可能替代部分 ABF |
| ABF | 高端芯片封装基板核心绝缘材料 |